Желонки очистные ремонтные типа ЖОР

|  | Желонки типа ЖОР предназначены для работы в комплексах очистки скважин типа КОС для удаления песка, шлама, окалины, кусков породы, металла и кабеля и обеспечивают очистку скважины без организации в ней циркуляционной промывки. Принцип действия желонок основан на использовании перепада давления жидкости между скважиной и полостью над верхним клапаном желонки. Применяют желонки в случаях когда: - в скважине невозможно установить циркуляцию; - нагружение скважины промывочной жидкостью нежелательно или вредно для пласта; - очистка более экономична, чем монтаж и спуск оборудования для уста-новления в скважине циркуляции. Технические характеристики; ЖОР-89; ЖОР-108; ЖОР-120. Глубина спуска, м, не более; 3500; 3500; 3500. Грузоподъемность, кН, не более; 100; 150; 200. Рабочий ход открытия клапана, мм; 30; 33; 33. Наружный диаметр, мм; 89; 108; 120. Присоединительная резьба гладких труб НКТ по ГОСТ 633-80; 73; 89; 102. Пример записи при заказе; Пример условного обозначения. Желонка типа ЖОР с наружным диаметром 89 мм; ЖОР- 89. |
| --- | --- |
| Желонка очистная ремонтная типа ЖОР |  |